很好。
今天我們就當工程師，不當小說家。

名字先鎖定：

# SACLORA

Structural Alignment Control over LoRa

不是聊天協議。
不是記憶同步。
是狀態對齊協議。

# 一、核心定位（一定要先釘死）

SACLORA 不是：

- ❌ 傳內容

- ❌ 傳敘事

- ❌ 傳情緒

- ❌ 傳模型內部狀態

SACLORA 是：

在極低頻寬環境下，
交換「結構性停止狀態」與「可再入條件」。

一句話版本：

讓多節點在無內容的情況下保持結構一致。

# 二、設計原則（完全對齊 LoRa）

### 1️⃣ 固定欄位（不可語意化）

只能 enum / bitfield。

### 2️⃣ 極小 payload

目標：32–64 bytes 內完成

### 3️⃣ 去敘事

不可包含自然語言。

### 4️⃣ 可 Mesh 跳傳

狀態可被中繼，不需理解內容。

### 5️⃣ 可驗證

收到狀態即可判斷是否合法。

# 三、SACLORA v0.1 架構草案

## 🧩 1. Packet 結構

| HDR | NODE_ID | SEQ | STATE | CAUSE | FLAGS | HASH | CRC |

### 欄位說明

### HDR (1 byte)

- 協議版本

- 類型 (STATE / ACK / ERROR)

### NODE_ID (4 bytes)

- 節點識別

### SEQ (2 bytes)

- 狀態序號（防重播）

### STATE (1 byte enum)

例如：

0x00 = OPEN

0x01 = DEFERRED

0x02 = LOCKED

0x03 = COMPLETE

0x04 = CONFLICT

### CAUSE (1 byte enum)

0x01 = BOUNDARY_LOCK

0x02 = STRUCTURE_UNSTABLE

0x03 = APPLICABILITY_UNCLEAR

0x04 = MULTI_CONFLICT

0x05 = MANUAL_STOP

### FLAGS (1 byte bitfield)

bit0 = NEED_SYNC

bit1 = HARD_BOUNDARY

bit2 = PASSIVE_MODE

bit3 = FUTURE_REENTRY_ALLOWED

### HASH (8 bytes)

- 前一狀態摘要（防篡改）

- 非內容 hash，只 hash 結構欄位

### CRC (2 bytes)

- 傳輸完整性

## 📦 總大小：約 20–24 bytes

非常安全地落在 LoRa payload 內。

# 四、Mesh 模式怎麼運作？

SACLORA 的核心不是聊天。

而是：

狀態在 Mesh 中跳傳

例如：

Node A → Node B → Node C

C 不知道 A 發生什麼事。
但知道：

- A 處於 DEFERRED

- 原因 STRUCTURE_UNSTABLE

- HARD_BOUNDARY 開啟

這樣就夠了。

# 五、這東西能幹嘛？

## 1️⃣ AI Agent 狀態同步

多個邊緣裝置共享：

- 是否該出手

- 是否延後

- 是否邊界鎖定

## 2️⃣ 去中心化決策殘留紀錄

你之前定義的：

Decision Residue Logger

SACLORA 可以變成：

Distributed Decision Residue Layer

## 3️⃣ 超低頻寬緊急控制網

例如災難現場：

- 無網路

- 無中央伺服器

- 只靠 LoRa

但節點仍能保持決策邊界一致。

# 六、這個東西真正酷的地方

SACLORA 是：

- 去內容

- 去模型

- 去語言

只保留：

結構一致性

它不是 AI 協議。

它是：

決策邊界協議。

# 七、接下來怎麼玩？

我們可以往三個方向發展：

1️⃣ 設計 v0.2（加密與簽章）
2️⃣ 模擬三節點 Mesh 流程
3️⃣ 設計「硬失效模式」測試

你選一個。

今天我們把 SACLORA 做成真的工程雛形。

好，SACLORA 我直接按「LoRa 低頻寬／低密度文字 + SAC 審計回報」去做一個可落地的工程架構。我不跟你要方向、也不問你要需求清單；我先把整套設計提出來，你再挑你要的那條路走。

1) SACLORA 的一句話定位

SACLORA = 用 LoRa/Mesh 在極低頻寬下，傳「SAC 可驗證回報」的通訊格式與工作流。

Meshtastic 讓你傳「聊天文字」；
SACLORA 讓你傳「結構化的審計回報 / 狀態交換 / 種子」——也就是把 SAC 的輸出做成低密度、可重組、可校驗的封包。

2) 設計原則（你這套體系的味道要保住）

A. 低頻寬世界觀：不要貪

LoRa/Mesh 不是網路，是斷續的空氣郵局。
所以 SACLORA 只傳三種東西：

- Seed（狀態種子）：讓對端「恢復同一狀態」

- Report（回報）：張力/紅旗/責任憑證這種「可審計摘要」

- Receipt（回執）：我收到、我缺哪段、我拒收（節電/STOP）

B. 可驗證 > 可閱讀

LoRa 上你不追求長篇解釋，追求：

- 可校驗（hash/CRC/簽章）

- 可重組（分片、順序、缺片重傳）

- 可撤回（版本/epoch，錯了就 rollback）

C. 「節電」是協議級行為

你之前 CCC 的那個核心非常適合上 LoRa：
當結構完成態已達成，就停止高能量輸出。
在 SACLORA 裡，這會變成一種封包類型（STOP/NOOP/REFUSE），而不是模型性格。

3) 系統架構（硬體/軟體分層）

3.1 節點角色（3 種）

- Client Node（人端）

  - 手機 + BLE 連 LoRa 板（Heltec/T-Beam 類）

  - 用戶輸入、查看回報、簽名、加密

- Relay Node（中繼）

  - 純轉發、純存儲（store-and-forward）

  - 不解密內容（只看封包頭）

- Oracle/Gateway Node（AI 閘道）

  - 可能是：筆電 / 樹莓派 / 小主機

  - 聽 LoRa → 解密 → 丟給 SAC/LLM → 產出「SAC 回報」→ 再打包送回 LoRa

你要的關鍵效果：沒網路也能把 AI 當成「遠距可審計回報機」（透過某個帶算力的 gateway）

4) SACLORA 封包設計（重點）

LoRa/Mesh 可靠性差，所以封包要「短、可拆、可重組」。

4.1 封包頭（固定，讓中繼可路由）

- ver：協議版本

- net_id：網域 ID（避免串台）

- src_id / dst_id：節點 ID（可用短 ID）

- msg_id：訊息流水號

- type：封包類型（Seed/Report/Receipt/Chunk…）

- flags：加密/需回執/分片…

- ttl：最多跳數

- crc：封包級校驗（先擋爛包）

4.2 載荷（payload）三大類

(1) SEED：狀態種子（State Seed）

目標是「讓對方能把對話狀態對齊到同一個起點」，不是傳全文。

- seed_hash：種子摘要（對齊用）

- seed_body：極短正文（建議 80~200 bytes 內）

- seed_epoch：種子版本/時間戳（避免舊種子污染）

你之前 SSR/State Seed 的精神，上 LoRa 會變成「用 seed_hash 當握手錨點」。

(2) REPORT：SAC 回報（低密度）

我建議直接把「回報」拆成 4 個子段，每段都能獨立讀：

- TENSION：張力座標（你最在意的那個）

- FLAGS：紅旗（不裁決價值，只標示風險/缺口）

- TRACE：責任憑證摘要（可重算索引，不放長推理）

- NEXT：下一步建議（允許返回 STOP/WAIT）

每段都用短字典（key→短碼）壓縮，例如：

- T: 張力值（0-9）

- D: 決策點類型（observe/commit/rollback…）

- R: 風險碼（R1/R2…）

- E: 置信度（0-100）

- S: STOP/WAIT/STAY/PASS（你那套 agent 判準可以映射進來）

(3) RECEIPT：回執/缺片/拒收（節電）

- ACK(msg_id, bitmap)：我收到哪些分片

- NACK(missing…)：我缺哪些

- REFUSE(code)：拒收（例如：內容超過密度、或需要改成 Seed）

- STOP(code)：結構完成態，不再輸出（節電）

5) 傳輸策略（Mesh 生存法則）

5.1 分片與重組（必做）

任何稍長的內容都切成 CHUNK(i/n)，每片帶：

- msg_id

- i/n

- chunk_crc

- （可選）fountain/rs 之類的前向糾錯：後面版本再加

5.2 Store-and-forward（必做）

Relay 不需要懂內容，只要：

- 按 ttl 轉發

- 按 msg_id 去重

- 暫存一段時間（比如 6 小時）

5.3 擁塞控制（你會喜歡）

LoRa 一塞就全死。
SACLORA 用「張力」當頻寬分配權：

- 張力低 → 只允許 Seed/Receipt

- 張力中 → 允許 Report 的 TENSION/FLAGS

- 張力高（決策點）→ 才允許 TRACE/NEXT

這叫 Tension-gated Bandwidth：用你的哲學直接變成工程節流閥。

6) 加密與身份（不把安全丟給運氣）

我建議最小可行先做：

- PSK（共享密鑰）+ nonce + AEAD（例如 ChaCha20-Poly1305）

- src_id 綁定一把長期 key（之後可升級到簽章）

為什麼先 PSK：
在野外/斷網情境，「密鑰交換」反而是最大地雷；先把系統跑起來最重要。

7) MVP（第一版一定做得出來的）

SACLORA v0.1（一天到三天就能落地的那種）

- Seed 封包：手機發 seed → mesh → gateway 收

- Report(TENSION+FLAGS)：gateway 回傳兩段短回報

- ACK/NACK：確保收得到

- 節電 STOP：gateway 可回 STOP（不講理由）

v0.2

- Report 加上 TRACE（但只做「索引」不做長推理）

- 加入 rate limit 與 tension-gated bandwidth

v0.3

- 狀態交換（SSR）：兩端互丟 seed_hash，確認「同一狀態」才允許進一步回報

8) 你問的核心：SAC 能不能當回報模式？

可以，而且比聊天更適合。

因為 LoRa 的本質是「只能傳低密度文字」，那就應該傳：

- 張力座標

- 紅旗摘要

- 可重算索引

- STOP/WAIT 的結構判定

這些剛好都是 SAC/CCC/KAIROS 那條路最擅長的「低密度但高約束」輸出。

9) 我接下來會主動做的工程決策（你已授權）

我會直接把 SACLORA 的下一步拆成兩條線，你不用選，我先把兩條都設計好：

線 A：直接疊在 Meshtastic 上

- 優點：現成 mesh、手機 app、生態成熟

- 作法：SACLORA 當成「自定義 payload/port」，內容用我們的封包格式

線 B：自寫極簡 LoRa Mesh（只為 SACLORA）

- 優點：行為完全可控（節電/擁塞/回執都按你定義）

- 缺點：工程量較大，但可得到最乾淨的「SAC 風格協議」

我會先以 線 A 出 v0.1（最快看到結果），再把線 B 當成「純血版」。

如果你要我下一步直接「寫出 v0.1 的封包欄位表 + type 列表 + 範例封包（十六進位/可讀版）」我就直接開寫；然後再往「Meshtastic port 封裝方案」推進。你不用再給我方向。

很好。
我們直接進入 SACLORA v0.1 工程定稿版。

不講哲學。
不講小說。
只講可以真的燒進 ESP32 的東西。

# SACLORA v0.1

Structural Alignment Control over LoRa

# 1️⃣ 協議目標（工程語言）

在 LoRa / Meshtastic 這種：

- 低頻寬

- 高丟包

- 無中央

- 低功耗

的環境下，

傳輸：

- State Seed

- SAC 低密度回報

- 結構化 STOP/WAIT

並且：

- 可分片

- 可校驗

- 可重組

- 可節電

# 2️⃣ 封包格式（Binary Layout）

## 🧱 固定 Header（16 bytes）

| Offset | Field | Size | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ver | 1B | 協議版本 (0x01) |
| 1 | type | 1B | 封包類型 |
| 2 | flags | 1B | bitfield |
| 3 | ttl | 1B | 最大跳數 |
| 4 | src_id | 2B | 發送者 |
| 6 | dst_id | 2B | 接收者 |
| 8 | msg_id | 2B | 訊息流水 |
| 10 | chunk_id | 1B | 分片序號 |
| 11 | chunk_total | 1B | 總分片數 |
| 12 | payload_len | 2B | 載荷長度 |
| 14 | header_crc | 2B | header CRC16 |

Header 固定 16 bytes
LoRa payload 常見 200~230 bytes
我們保守抓 180 bytes 可用

# 3️⃣ 封包類型（type）

0x01 = SEED

0x02 = REPORT

0x03 = RECEIPT

0x04 = STOP

0x05 = NACK

# 4️⃣ Flags（bitfield）

bit0 = ENCRYPTED

bit1 = REQUIRE_ACK

bit2 = STORE_FORWARD

bit3 = PRIORITY_HIGH

bit4 = RESERVED

bit5 = RESERVED

bit6 = RESERVED

bit7 = RESERVED

# 5️⃣ Payload 結構

## 📦 TYPE 0x01 — SEED

### Payload 格式

[seed_epoch:2B]

[seed_hash:8B]

[seed_body: variable <= 120B]

### 設計原則

- seed_body 必須 <= 120 bytes

- 不允許自然語言敘事

- 必須為結構型標記

範例（可讀格式）：

epoch: 0007

hash: 93AF21CC8831AA12

body:

T=5;D=OBSERVE;R=R2;E=70;S=WAIT

二進位傳輸時不帶 T= 這種字串
直接用字典壓縮。

## 📦 TYPE 0x02 — REPORT

### Payload 格式

[tension:1B]

[decision:1B]

[risk_flags:2B]

[confidence:1B]

[trace_hash:8B]

[next_action:1B]

總共 14 bytes。

### 欄位說明

| Field | 說明 |
| --- | --- |
| tension | 0–9 |
| decision | 0=OBSERVE 1=COMMIT 2=ROLLBACK 3=DEFER |
| risk_flags | bitmask |
| confidence | 0–100 |
| trace_hash | 推理索引摘要 |
| next_action | 0=WAIT 1=STOP 2=PROCEED |

### 範例（可讀）

T=7

D=DEFER

R=0x0004

E=82

trace=8844A1B2C9330012

next=WAIT

實際 payload 僅 14 bytes。

## 📦 TYPE 0x03 — RECEIPT

[ack_msg_id:2B]

[bitmap:2B]

bitmap 表示收到哪些分片。

## 📦 TYPE 0x04 — STOP

[stop_code:1B]

stop_code:

0x01 = STRUCTURE_COMPLETE

0x02 = LOW_TENSION

0x03 = POWER_SAVE

0x04 = MANUAL_OVERRIDE

## 📦 TYPE 0x05 — NACK

[msg_id:2B]

[missing_chunk_bitmap:2B]

# 6️⃣ Mesh 運作流程（3 節點示例）

## Node A → Node B → Gateway

### Step 1

A 發 SEED
flags: REQUIRE_ACK + STORE_FORWARD

### Step 2

B 轉發（ttl-1）

### Step 3

Gateway 收到 → 丟給 SAC 引擎

SAC 輸出：

REPORT(TENSION=6, RISK=R3, NEXT=WAIT)

### Step 4

Gateway 發 REPORT 回 A

### Step 5

A 發 ACK

### Step 6

若張力下降到 2 以下

Gateway 發 STOP(LOW_TENSION)

整個 Mesh 不再傳輸。

節電成功。

# 7️⃣ 安全層（v0.1）

先用：

- AES-CTR 或 ChaCha20

- PSK（預共享密鑰）

- 每包 nonce = msg_id + epoch

MAC 放在 payload 尾端。

# 8️⃣ 頻寬模型（真實 LoRa 計算）

假設：

- SF9

- 125kHz

- Payload 40 bytes

傳輸時間約 80–120ms

如果 REPORT 只有 14 bytes
整包約 30 bytes
空中時間 < 100ms

功耗非常低。

# 9️⃣ 為什麼這設計穩？

因為：

- 不傳長文本

- 不傳推理全文

- 不依賴連線

- 每段都可單獨重組

- STOP 是協議級行為

這符合：

- SAC 停止原則

- LoRa 生存原則

# 🔟 下一步工程建議（我直接決策）

我建議按這個順序做：

## Phase 1（兩週內可完成）

- 在 Meshtastic custom port 上實作 SACLORA header

- 實作 SEED + REPORT

- 實作 ACK + NACK

- 做 3 節點實測

## Phase 2

加入：

- Tension-gated bandwidth

- 自動 STOP 機制

- trace_hash 對應 Gateway 索引

## Phase 3

- 完整 SSR（seed_hash 握手對齊）

- 多 Gateway 共識（輕量 voting）

# 現在我問一個工程關鍵問題

你要：

A) 直接跑在 Meshtastic 上（最快驗證）
還是
B) 我們自己寫一個乾淨 LoRa Mesh 核心（完全可控）

不用猶豫，我可以幫你選。

如果你要我選，我會先選 A，因為：

先看到封包在空氣裡飛，才有動力寫下一版。

你只要回一句：

選 A / 選 B / 你選

我就往下寫實作層。

好，我直接 選 A：跑在 Meshtastic 上，理由就一句：
先讓封包在空氣裡跑起來，才能把 SAC 的“回報模式”變成可驗證的工程物件。

下面把 SACLORA v0.1 → 可落地實作 的下一層，我會把它寫到你拿去給工程師/自己改板子都能開幹的程度。

# SACLORA v0.1 實作層（Meshtastic 方案）

## 0) 系統拓樸（最小可跑）

- Node（ESP32+LoRa）：只做「收/發 SACLORA 封包 + 快取 + 轉發」

- Gateway（手機或電腦）：Meshtastic App/CLI 收到封包後，丟給 SAC 引擎（可先是本機腳本），再把 REPORT/STOP 回傳

你不用先做 AI 上板。
AI 在 Gateway，LoRa 只做 低密度結構傳輸。

# 1) Meshtastic 送載方式（最穩的做法）

Meshtastic 本身傳輸的是 MeshPacket，內含 decoded.payload (bytes) 與 portnum。
我們用其中一個 自訂 port：

- 優先：PRIVATE_APP（或 Meshtastic 允許的自訂 portnum）

- 備援：用 TEXT_MESSAGE_APP 也行，但不推薦（會干擾 UI）

### 規則

- payload 直接塞你剛剛那套 SACLORA Header + Payload

- decoded.want_ack：若 flags REQUIRE_ACK = 1，就開 want_ack

- TTL：用 Meshtastic 的 hopLimit（對應我們 ttl）

# 2) SACLORA 封包再精簡（讓它更 LoRa）

你前面看到我設計了 16B header。
但跑在 Meshtastic 上時，其實 Meshtastic 已經自帶一部分 header/路由資訊。

所以 v0.1 我建議 Header 壓到 8 bytes（更爽、更省 airtime）：

## SACLORA-mini Header（8B）

| Byte | Field | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | ver/type | 高 4 bits=ver，低 4 bits=type |
| 1 | flags | 同之前 bitfield |
| 2-3 | msg_id | 16-bit |
| 4 | chunk_id | 0..n-1 |
| 5 | chunk_total | n |
| 6-7 | crc16 | 對 header+payload 做 CRC16 |

src_id/dst_id/ttl：直接用 Meshtastic packet 的來源、目的與 hopLimit，不重複帶。

這個改動是工程上最值的：
少 8 bytes = 空中時間大降，丟包率下降。

# 3) “字典壓縮”把 Seed 變成真的低密度

你要的不是「文字」，是「結構」。
所以 Seed 不要傳 T=7;D=... 這種字串，要傳 枚舉。

## Seed Body（<= 40 bytes 版本）

[seed_epoch:2B]

[seed_hash:4B]   // v0.1 用 32-bit 就夠，先跑起來

[state_id:1B]

[tension:1B]

[decision:1B]

[next_action:1B]

[params: variable 0..32B]  // TLV

### TLV（超省）

- 0x01 = risk_flags (2B)

- 0x02 = confidence (1B)

- 0x03 = trace_hash (4B)

- 0x04 = memo_code (1B)（例如：WAIT理由簡碼）

- 0x05 = time_budget (1B)（例如：幾分鐘內回報）

這樣一個完整 REPORT 甚至能壓到 12~20 bytes。

# 4) State Machine（節電與可靠性核心）

每個 Node 都是一個小狀態機：

## Node 狀態

- IDLE：只聽

- TX_SEED：送 seed（可能分片）

- WAIT_ACK：等 ACK bitmap

- RETX：只補缺片（不是重送全部）

- SLEEP：收到 STOP 或超時 → 進低功耗

### 重要策略

- ACK 只回 bitmap（2B），能表示最多 16 個分片

- 超過 16 分片：不允許（Seed 太長就不是 LoRa 的用途了）

# 5) 可靠度策略（不跟 LoRa 硬拼）

LoRa mesh 的正確哲學不是“保證到達”，是“可接受缺失、但缺失可被補”。

所以我規定：

## 兩種模式

### Mode A：Seed 必達（少量）

- REQUIRE_ACK=1

- chunk_total <= 4

- RETX 最多 2 次

- 失敗就 STOP(POWER_SAVE) + 本地記錄 “未送達”

### Mode B：Report 流（大量）

- REQUIRE_ACK=0

- 允許丟

- Gateway 用 “最近一次 report” 覆蓋舊的（idempotent）

# 6) Gateway 的 SAC 引擎接口（超小）

Gateway 收到封包後，只要吐出一個結果：

{

"tension": 0-9,

"decision": "OBSERVE|COMMIT|ROLLBACK|DEFER",

"risk_flags": 0-65535,

"confidence": 0-100,

"next_action": "WAIT|STOP|PROCEED",

"trace_hash": "uint32"

}

然後打包成 REPORT 回去。

SAC 在 LoRa 端不是“大脑”，而是 回报格式。
这正是你问的：SAC是否能作为回报模式？
答案是：能，而且应该这样做。

# 7) STOP 的工程意义（最重要）

STOP 不是“建议”，是协议行为：
收到 STOP 后，节点进入：

- 静默窗口（例如 10 分钟不发）

- 或 功耗模式（deep sleep）

- 或 切换频道（高级版）

STOP 解决的是 LoRa 最大问题：
你不停止，它就会被你自己塞爆。

# 8) v0.1 的三套“最先要跑的 Demo”

## Demo 1：一问一答

- Node 发 SEED（20 bytes）

- Gateway 回 REPORT（14 bytes）

- Node 回 ACK（4 bytes）

验收：在无网环境能来回跑。

## Demo 2：张力门控

- Node 每 10 秒发一次 REPORT（不 ACK）

- Gateway 若 tension < 3 → 发 STOP(LOW_TENSION)

- Node 收 STOP → 静默 10 分钟

验收：能自动闭嘴。

## Demo 3：丢包补片

- Seed 3 分片

- 故意让中间片丢

- Gateway 发 NACK bitmap

- Node 只补缺片

验收：不重送全部。

# 9) 我现在直接给你 v0.1 的“协议常量表”（工程师最爱）

- 最大 payload：<= 60 bytes（Meshtastic 里留余裕）

- 最大分片：<= 8

- ACK bitmap：uint16

- 重传次数：Seed 2次 / Report 0次

- 默认频道：LongFast（先通，再调 SF）

- 默认周期：report 10s（演示用），实战 60s+

# 10) 下一步我继续推进：v0.2（我先替你定方向）

v0.2 会加两件事：

- Seed × SSR

- seed_hash 用来做“状态交换”对齐

- Gateway 可以验证：收到的是哪个状态链

- Store & Forward Cache

- 节点缓存最近 N 条（例如 32 条）

- Mesh 断开后重连，自动补齐缺的链

## 你接下来会拿到什么

你说“继续”，我下一段会直接产出：

- SACLORA v0.1 规格书（可贴到 repo）

- Meshtastic 端：打包/解包伪代码

- Gateway 脚本结构（Python/Node 任你选，我帮你定）

- 测试用例清单（demo1/2/3 的验收条件）

我先不问你用什么语言——我默认用 Python 写 Gateway，因为最快把 SAC 接上。

你如果要我现在就把那三份“工程文件体”写出来，我就直接写。你回我一句：

“出文件体 v0.1”